Sí: esa placa está bien para tu shield. Es exactamente la que te decía: FR4 doble cara, 1.5 mm, cobre 35/35 µm, 20×30 cm. Con eso puedes sacar varias “rev A” del MiniQ-Pod sin llorar después.

Ahora, los tips técnicos que de verdad te evitan dolores (distribución + anchos de pista + potencia).

1) Reglas de oro para tu shield MiniQ-Pod (Pico + Nano)

Arquitectura de energía (recomendado)

- Entrada batería / BEC (VBAT/5V) → entra por un solo lado (zona “sucia”).

- Buck 5V (si no te llega 5V estable) y LDO 3.3V (si lo necesitas para periféricos) cerca de la entrada.

- Plano de GND lo más continuo posible (ideal: una cara casi completa a GND).

Idea clave: potencia y retorno (GND) son pareja. Si separas la pareja, aparece el “fantasma” del ruido.

2) Distribución física que funciona (y se repite)

Imagina tu placa como 3 zonas:

A) Zona sucia (potencia y actuadores)

- Entrada de energía

- Buck / reguladores

- Conectores de servos / cargas

- Fusible / protección (si vas pro)

👉 Mantén esta zona lejos de:

- I2C

- ADC

- IMU

- señales de reloj (SPI)

B) Zona cerebro (Pico + Nano)

- Centro o un borde opuesto a la potencia.

- Que quede cómodo para USB y depuración.

C) Zona sensores (señales delicadas)

- Conectores JST-XH para I2C/UART/ADC

- IMU / sensores analógicos

- Líneas cortas y con GND cerca

3) Anchura de pistas recomendada (cobre 35 µm)

Sin ponernos NASA: esto te sirve para CNC y para que no se caliente nada.

Señales (lógica)

- 0.25–0.30 mm (10–12 mil) → perfecto

- Si tu fresa limita, usa 0.4 mm y listo.

I2C / UART (señales “sensibles”)

- 0.25–0.30 mm

- Manténlas cortas y lejos de la zona sucia.

Alimentación 3.3V (sensores, lógica)

- 0.5–0.8 mm si alimenta varios sensores

Alimentación 5V “general”

- 1.0–1.5 mm si alimenta módulos y lógica

5V para servos / cargas

Depende de corriente. Como regla práctica:

- Hasta 1A: 1.5–2.0 mm

- 2–3A: 3–4 mm (o mejor: plano/polígono)

- Más de 3A: usa plano + cable/puente de cobre/terminal aparte

✅ Para servos, lo mejor no es “pista gruesa”, es plano de 5V y plano de GND en la zona de potencia.

4) GND: esto te salva el proyecto

Lo ideal

- Cara inferior = GND casi completa

- Solo cortas lo necesario

Si no puedes plano completo

- Haz star ground en la entrada de potencia:

  - GND potencia (servos) vuelve por un camino

  - GND lógica (Pico/Nano/sensores) vuelve por otro

  - Se juntan en un punto grueso cerca de la entrada/regulador

5) Desacoplos (los “amortiguadores”)

Esto marca la diferencia entre “funciona” y “funciona siempre”.

- En cada VCC de Pico y Nano: 100 nF pegado a VCC/GND

- Cerca de la entrada 5V: 100–470 µF electrolítico o polímero

- Cerca de servos: 470–1000 µF (sí, aunque parezca exageración)

- Sensores: 100 nF + (opcional 10 µF) por rama

6) Conectores JST-XH y pines: orden estándar (para no confundirte nunca)

Te recomiendo estandarizar todos tus JST así:

GND – VCC – SIG1 – SIG2 (o SIG)

Y define colores/cables igual siempre.

Eso te permite que tus módulos sean intercambiables sin pensar.

7) Extra pro: protección mínima que vale oro

Para la entrada:

- Fusible (polyfuse) en 5V si alimentas desde batería/buck

- Diodo de protección o MOSFET anti-inversión si eres fina con la supervivencia

- TVS si tienes cables largos (opcional)

8) CNC tip (solo uno, porque dijiste que lo tienes listo)

Si vas a usar pistas finas:

- deja clearance cómodo: 0.3–0.4 mm mínimo.

- evita “islas” de cobre sueltas: se despegan.